目录

一，头文件部分	2

二，变量部分	2

三，声明部分	2

四，基础函数部分	2

五，模块部分	3

- 头文件部分

- 蓝桥杯可能用到的头文件包含

- #include <STC15F2K60S2.H>

- #include "tim.h" //Cls_P Led_Disp Beep Relay Timer1Init

- #include "seg.h"//Seg_Tran Seg_Disp

- #include "key.h"//Key_Read

- #include "stdio.h"//sprintf

- #include "iic.h"//PCF8591_Adc PCF8591_Dac EEPROM_Read EEPROM_Write

- #include "onewire.h"//rd_temperature

- #include "ds1302.h"//Set_RTC Read_RTC

- #include "ultrasonic.h"//Delay12us Wave_Init Wave_Recv

- #include "uart.h"//Uart_Sendstring UartInit

二，变量部分

变量部分将变量分为两大类：

- 基础固定变量
unsigned char K_V,K_O,K_U,K_D;

- unsigned char S_B[10],S_C[8]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff},S_P,Led_V;

- unsigned int S_Dly,K_Dly;

- unsigned long ulms;

- 设计变量

根据变量功能在这里对变量做一个统一的规划：

首先变量都将以Xxx_Xxx+num的方式来命名 如Seg_Mod Seg_Mod1
那么在比赛时划分如下变量
//===============界面转换类变量==============1

Xxx_Mod

Unsigned char Seg_Mod;

Unsigned char Seg_Mod1;//小界面转换变量

如上的变量目的是方便记忆，也方便一眼看出功能，缺点在于可能会打错，导致一些bug

//===============界面转换类变量==============

//===============值与参数类变量==============2

Xxx_Val

Xxx_Par

Unsigned char Dis_Val

Unsigned char Dis_Par

//===============值与参数类变量==============

//===============标志类变量==============3

Xxx_Flg

其中闪烁类在这里很关键

Lig_Flg

//===============标志类变量==============

//===============计数类变量==============4

Xxx_Num

用于一些需要记某些数的场合

//===============计数类变量==============

三，声明部分

void Key_Proceed(void);

void Seg_Proceed(void);

void Led_Proceed(void);

void Uart_Proceed(void);
基本上就这些没什么要注意的

- 基础函数部分

这里列举的基础函数部分主要内容为

Void Key_Proceed()

{
if(K_Dly) return;

K_Dly =1;

K_V=Key_Read();

K_D=K_V&(K_O^K_V);

K_U=~K_V&(K_O^K_V);

K_O=K_V;

}

Void Seg_Proceed()

{

if(S_Dly) return;

S_Dly = 1;

Seg_Tran(S_B,S_C);

}
Void Led_Proceed()

{

}

Void TimerT1() interrupt 3

{

ulms++;

if(++S_Dly== 500) S_Dly = 0;

if(++K_Dly== 10)K_Dly = 0;

Seg_Disp(S_C, S_P);

if(++S_P == 8) S_P = 0;

Led_Disp(Led_V);

}

Void TimerT2() interrupt 12

Void main()

{

Cls_p();

Timer1Init();

UartInit();

While(1)

{

Key_Proceed();

Seg_Proceed();

Led_Proceed();

}

}

这里关于减速部分程序有全新的代码可以，以更好的效果实现函数的减数。

他的结构为
switch(S_Dly)

{

case 150:

S_Dly+=1;

Wat_Val=20*(PCF8591_Adc()/51.0);//这里可以是任何模块的读取部分

Seg_Flg=1;

if(uiFre_Val>Par_Val*1000)

{

Bow_Flg=4;

}

else

{

Bow_Flg=1;

}

break;

case 350:

S_Dly+=1;

Dis_Valture=Wave_Recv();//这里可以是任何模块的读取部分

if(Wat_Val==100)

{

Wat_Val=99;

}

Seg_Flg=1;

break;

}

模板框架

switch(S_Dly)

{

case 150:

S_Dly+=1;

//填读模块

Seg_Flg=1;

break;

case 350:

S_Dly+=1;

//填读模块

Seg_Flg=1;

break;

}

If(Seg_Flg=1)

{

Seg_Tran(S_B,S_C);

Seg_Flg=0;

}

模板框架

- 模块部分

- 蓝桥杯的模块含有：

- 数码管

- LED

- 按键

- Ds1302时钟

- 温度DS18B20

- AD

- DA

- 超声波

- 串口通信

- 蜂鸣器

- 继电器

- Ne555

- EEPROM

- 基础脉冲发生

- 外部中断（从未考过可以只了解）

- 以上模块中包含的细小知识点如下：

- 数码管：

- 数码管闪烁

- //=========================seg模块============================

- //sprintf(S_B,"%02d",xx)与	sprintf(S_B,"%2d",xx)  前着是左边不够补0后者是左边不够补空格（即熄灭seg）

- //在温度中尤其注意若题目要求数位不够熄灭seg时要以%2d的形式 熄灭seg

- //其次尤其要注意Sprintf(S_B,"%2.1f",xx)

- //%2.1代表的是两位宽！！但是这个位宽是包括小数点和小数的，意味着写位宽时应该考虑清楚小数点和整数和小数的总个数

- //将此总个数作为位宽。其次如%5.1f若不满5位则默认右对齐，若要求左对齐则%-5.1f

- //其次要注意若%x.1f x值小于本数值总个数会默认补全整数个数同时保留一位小数

- //

- //=========================seg模块========================
LED：

- LED闪烁

- if(++light_num==100)

- {

- light^=1;

- light_num=0;

- }

- 温度DS18B20

- //===========================温度模块==========================

- //unsigned char temp;//当不需要小数的时候温度读取只需要七位就行，所以这块用uc

- //unsigned int uiTemp;//当需要小数时有11位所以需要ui

- //整数温度读取部分，整数类的要在数码管显示区进行赋值，去除小数后直接放入七位的温度内，用ui显示

- //！！！！！！注意如果用慢显示的方式来消除85就要使得temp = Read_Tem()>>4;uiTemp = rd_temperature();

- //语句在if(ulms>750)后面，在之前的话会导致读数紊乱

- //temp = Read_Tem()>>4;！！看注意！！

- //sprintf(Seg_Buf,"C     %2u",(unsigned int)temp);//用模板内的函数必须让取得的值先去掉小数点

- //小数温度读取部分，

- //uiTemp = rd_temperature();！！看注意！！//小数取出来放入ui类型的变量，由于5符号位  7整数位 4小数位 所以需要至少11位

- //sprintf(pucSeg_Buf, "2   %04.2f", uiTemp/16.0);//除以16.0自动转换成float类型，所要用%f来表示

- //===========================温度模块==========================

- 按键：

- 长按

- if(K_O==7&&log_flg==0)

- {

- log_key=ulms;

- log_flg=1;

- }

- if(ulms-long_key>1000&&K_O==7)//长按一秒

- {

- Relay_num=0;//该部分就是长按的目的

- log_flg=0;

- }

所有.h头文件都用#include <STC15F2K60S2.H>（onewire特殊除外）和声明函数

所有.c文件都用他们对应的头文件（onewire特殊除外）

超声波，ds1302，icc端口定义顺序都和端口出现顺序相同。

//==============================================//

tim.c

tim.h
 ！ 特殊点 ！

- 1.本底层是可能出现最多函数的底层，可能会有五个
#include "tim.h" // 1.Cls_P 2.Led_Disp 3.Beep 4.Relay 5.Timer1Init
//==============================================//

key.c

key.h

！ 特殊点 ！

区分好题目使用的是矩阵按键还是独立按键

然后写 Key_Read（）

- //==============================================//

seg.c

seg.h
 ！ 特殊点 ！

无任何特殊变化，唯一需要改动的是加入新的字符

//==============================================//

//==============================================//

iic.c

iic.h

！ 特殊点 ！

1.开头五段，（#include "intrins.h"要注意）

#include "iic.h"

#include "intrins.h"

#define DELAY_TIME	5

sbit sda = P2^1;

sbit scl = P2^0;

2.四个函数

unsigned char PCF8591_Adc(void)

void PCF8591_Dac(unsigned char dat)

void EEPROM_Read(unsigned char* pucBuf, unsigned char addr, unsigned char num)

void EEPROM_Write(unsigned char* pucBuf, unsigned char addr, unsigned char num)

！使用方法（主函数中如何使用？）！

1.定义

unsigned char Adc_Val;

2.seg中调用读取

EEPROM写一个16位数，8位就直接赋值

S_B[0]=Cha_Cou>>8;

S_B[1]=Cha_Cou&0xff;

EEPROM_Write(S_B,0,2);

EEPROM读一个16位数，8位就直接赋值

EEPROM_Read(S_B,0,2);

Cha_Cou=(S_B[0]<<8)+S_B[1];

Adc读取

Adc_Val=PCF8591_Adc();

sprintf(S_B,"U    %03.2f",Adc_Val/51.0);

Dac写

PCF8591_Dac（0到255）

//==============================================//

//==============================================//

onewire.c

onewire.h

！ 特殊点 ！

Onewire.h有最特殊的头文件写法 具体为只加如下一段话即可
unsigned int rd_temperature(void);

- #include "reg52.h"

sbit DQ = P1^4;  //这里要注意的是这个定义只能放在.c中不能放在.h文件当中

//==============================================//

//==============================================//

ds1302.c

ds1302.h

！ 特殊点 ！

1.开头五段（#include "intrins.h"要注意）

#include "ds1302.h"

#include "intrins.h"

sbit SCK=P1^7;//

sbit SDA=P2^3;//

sbit RST = P1^3;//

2.端口定义

sbit SCK=P1^7;

sbit SDA=P2^3;

sbit RST = P1^3;

要记住（若忘记看手册）

3.两个函数

void Set_RTC(unsigned char* pucRtc)

void Read_RTC(unsigned char* pucRtc)

！使用方法（主函数中如何使用？）！

1.定义部分

unsigned char Rtc[3] = {23,59,50};//时钟初始化

2.seg中调用读取

Read_RTC(Rtc);

然后直接用Rtc[0],Rtc[1]，Rtc[2]时分秒

3.while前初始化时钟

Set_RTC(Rtc);

//==============================================//

//==============================================//

ultrasonic.c

ultrasonic.h

！ 特殊点 ！

用定时器T0方式写超声波模块

1.使用了定时器T0，开头三段

2.端口定义

sbit TX = P1^0;

sbit RX = P1^1;

3.两个函数

void Timer0Init(void);

unsigned char Wave_Recv(void);

！使用方法（主函数中如何使用？）！

1.定义部分

unsigned char D_Dist;//距离接收变量

2.seg中调用读取

ucDist = Wave_Recv();//直接赋值

sprintf(ucSeg_Buf, "2    %03u", (unsigned int)ucDist);//直接显示

unsigned char Wave_Recv(void)

{

unsigned char ucDist, ucNum = 10;

TX = 0;               //ÏÈ¹Ø±Õ·¢ÉäÒý½Å

TL0 = 0xF4;						// ÉèÖÃ¶¨Ê±³õÖµ

TH0 = 0xFF;						// ÉèÖÃ¶¨Ê±³õÖµ

TR0 = 1;							// ¶¨Ê±Æ÷0¼ÆÊ±

// TXÒý½Å·¢ËÍ40KHz·½²¨ÐÅºÅÇý¶¯³¬Éù²¨·¢ËÍÌ½Í·

while(ucNum--)

{

while(!TF0);//µÈ´ýÒç³ö

TX ^= 1;

TF0 = 0;

}

TR0 = 0;              //ÔÝÊ±¹Ø±Õ¶¨Ê±Æ÷

TL0 = 0;							// ÉèÖÃ¶¨Ê±³õÖµ

TH0 = 0;							// ÉèÖÃ¶¨Ê±³õÖµ

TR0 = 1;

while(RX && !TF0);				// µÈ´ýÊÕµ½Âö³å£¬Á½ÖÖÇé¿ö»á³öÑ­»·1.RXÊÕµ½»ØÀ´µÄÐÅºÅ±ä³É0 2.·¢ÉúÒç³ö

TR0 = 0;

if(TF0)							// ·¢ÉúÒç³ö

{

TF0 = 0;

ucDist = 255;

}

else							    // ¼ÆËã¾àÀë

ucDist = ((TH0<<8)+TL0)*0.017;//ÊÇ340m/sÏÂµÄÊý¾Ý

return ucDist;

}

用PCA方式写超声波模块

void Delay12us()

{

unsigned char i;

_nop_();

_nop_();

i=33;

while(--i);

}

void Wave_Init()

{

unsigned char i;

for(i=0;i<8;i++)

{

TX = 1;

Delay12us();

TX = 0;

Delay12us();

}

}

unsigned char Wave_Recv(void)

{

unsigned int time;

CMOD = 0x00;

CH = CL = 0;

Wave_Init();

CR = 1;

while((RX == 1)&&(CF == 0));

CR = 0;

if(CF == 0)

{

time = CH << 8 | CL;

return(time *0.017);

}

else

{

CF=0;

return 0;

}

}

//==============================================//

//==============================================//

uart.c

uart.h

！ 特殊点 ！

- 不需要任何口的定义

- 串口波特率发生器要用定时器T2
void UartInit(void)	
void Uart_Sendstring(unsigned char *pucStr)
定义部分

- //unsigned char xdata Uart_Buf[12];

- //unsigned char Uart_Num;

- 串口运行部分

- //=========================串口通信模块=========================

- //void Uart_Proc()

- //{	if(S_S) return;//串口也可以加延时防止发送过快导致的错误

- //	S_S= 1;

- //	if(Uart_Num>0)

- //	{

- //    if(Uart_Buf[Uart_Num-1] == 0xa&&Uart_Buf[Uart_Num-2] == 0xd)

- //   0xd 13 \r 回车     0xa 10 \n 换行    0 \0  0 空字符  0x8 \b 8 退格

- //		if(Uart_Buf[0]=='R'&&Uart_Buf[1]=='e'&&Uart_Buf[2]=='t'&&Uart_Buf[3]=='u'&&Uart_Buf[4]=='r'&&Uart_Buf[5]=='n')

- //		{

- //		  sprintf(Uart_Buf,"Noise:%03.1fdB",(float)Voi_Dat);

- //      Uart_SendString(Uart_Buf);

- //			Uart_Num=0;//使得判断下一次也有效

- //		}

- //}

- //}

- //void uart_0(void) interrupt 4//收字符串

- //{

- //  if(RI)

- //  {

- //    Uart_Buf[Uart_Num++] = SBUF;

- //    RI = 0;

- //  }

- //}

- //=======================串口通信模块====================

//==============================================//

//==============================================//

NE555

if(!(ulms % 1000))

{

uiFre_Val = (TH0<<8)+TL0;

TH0 = 0;

TL0 = 0;

}
void Timer0Init(void)			// 16位计数器模式 555频率计数专用

{

AUXR &= 0x7F;						// 定时器时钟12T模式

TMOD |= 5;						    // 设置16位计数器模式

TL0 = 0;							// 设置计数初值

TH0 = 0;							// 设置计数初值

TF0 = 0;							// 清除TF0标志

TR0 = 1;							// 开始计数

}

//==============================================//

//==============================================//

蜂鸣器继电器

全新的蜂鸣器继电器写法如下

static unsigned char temp = 0x00;//本行和下行都可以放在函数外面

static unsigned char temp_old = 0xff;

void Led_Disp(unsigned char addr,enable)// addr 是第几位灯0开始  enable是亮灭 1亮

{

static unsigned char temp = 0x00;//本行和下行都可以放在函数外面，并且用到多个函数时就该这么做

static unsigned char temp_old = 0xff;

if(enable)

temp |= 0x01 << addr;

else

temp &= ~(0x01 << addr);

if(temp != temp_old)

{

P0 = ~temp;

P2 = P2 & 0x1f | 0x80;

P2 &= 0x1f;

temp_old = temp;

}

}

//void Beep(unsigned char flag)//  flag是蜂鸣器开关

//{

//	static unsigned char temp = 0x00;

//	static unsigned char temp_old = 0xff;

//	if(flag)

//		temp |= 0x40;//蜂鸣器工作

//	else

//		temp &= ~0x40;

//	if(temp != temp_old)

//	{

//		P0 = temp;

//		P2 = P2 & 0x1f | 0xa0;

//		P2 &= 0x1f;

//		temp_old = temp;

//	}

//}

//void Relay(unsigned char flag)//  flag是继电器开关

//{

//	static unsigned char temp = 0x00;

//	static unsigned char temp_old = 0xff;

//	if(flag)

//		temp |= 0x10;//高电平继电器工作

//	else

//		temp &= ~0x10;

//	if(temp != temp_old)

//	{

//		P0 = temp;

//		P2 = P2 & 0x1f | 0xa0;

//		P2 &= 0x1f;

//		temp_old = temp;

//	}

//}

//==============================================//

其他要注意的地方：